## Propriedades das Matrizes de Rotação

### Modulo dos vetores u,v e w = 1

u2=1

v2=1

w2=1

O comprimento ou módulo dos vetores sempre são 1, ou seja para fazer o modulo do vetor, obtemos:

ux2+uy2+uz2=1

### Produto Interno

O produto interno entre dois vetores ortogonais é sempre 0. Por este motivo, obtemos

uTv=0

vTw=0

wTu=0

Lembrando que o produto interno é dado por:

uTv=0→uxvx+uyvy+uz+vz=0

### Vetores Ortonormais

Os vetores que formam a matriz de rotação são ortogonais, ou seja efetuando o produto vetorial entre quaisquer dois vetores obtém-se como resultado o terceiro vetor

u×v=w

w×u=v

v×w=u

Lembrando que o cálculo do produto escalar é dado por:

## Determinante unitário

O determinante de qualquer matriz de rotação tem valor unitário.

det ARB=1

### Matriz de rotação transposta

A matriz de rotação transposta será igual a matriz de rotação inversa. Essa propriedade é válida apenas para matrizes ortonormais, o que é o caso das matrizes de rotação.

BRA= ARB-1= ARBT

### Matriz de rotação por ângulos de Euler - Roll Pitch Yall

Basicamente é a multiplicação de 3 matrizes de rotação de cossenos diretores, sendo primeiro uma rotação em x, em seguida uma rotação em y e posteriormente uma rotação em z.

Define os ângulos de rotação em cada eixo sobre o referencial. É composto pela multiplicação das matrizes de rotação de cada eixo.

Permite-se descobrir quais ângulos foram rotacionados em cada eixo utilizando as seguintes equações: