# Classificação de robôs industriais

## Classificação por graus de Liberdade:

- Um manipulador com mais de 6 graus de liberdade é chamado de robô de proposito geral.

- Um manipulador com mais de 6 graus de liberdade é chamado robô redundante.

- Um manipulador com menos de 6 graus de liberdade é chamado Under Actuated Robot ou Robô sub-atuado.

## Classificação por tipo de cadeia cinemática

- Aberta ou serial: Possui motores em todas as juntas, geralmente carregam menos carga.

- Fechada ou paralela: Não necessita de atuadores em todas as juntas. Possuem o espaço de trabalho reduzido.

## Classificação quanto a tecnologia de atuação.

- Elétrica;

- Hidráulica;

- Pneumática;

Os dois últimos grupos possuem uma dificuldade maior de controle por conta da compressibilidade dos fluidos utilizados.

## Classificação pela geometria do espaço de trabalho

- Espaço de trabalho alcançável – Todos os pontos que o efetuador consegue chegar, indiferente da orientação do efetuador.

- Espaço de trabalho orientado – Todos os pontos que o efetuador consegue chegar, respeitando a orientação desejada.

#### Cartesiano

Espaço de trabalho cartesiano, ou seja, possui três movimentos de translação.

#### Cilíndrico

Possui dois movimentos prismáticos e um movimento de rotação, de modo que o seu espaço de trabalho seja um cilindro.

#### Manipulador esférico

Possui uma rotação em x e uma rotação em y, bem como uma translação em y. Seu volume de trabalho será uma esfera.

#### Manipulador articulado

Possuem apenas juntas de rotação.

#### Manipulador SCARA

Possui duas juntas de rotação em z e uma prismática em z. Possui espaço de trabalho cilindroide.

### Cinemática

Estudo da geometria do movimento sem se preocupar com as causas do movimento.

### Premissa de rigidez

Na disciplina, considera-se apenas corpos rígidos formando os elos dos manipuladores.

Basicamente a distância entre quaisquer dois pontos de um corpo deve ser constante.

### Referencial

#### Absoluto

É um referencial universal do sistema, composto por 3 vetores ortogonais unitários.

#### Móvel

É um sistema referencial móvel, que pode ser referenciado pelo referencial absoluto.

### Ponto de interesse

Ponto do elo cuja cinemática é relevante para projetar ou analisar um mecanismo.

### Pares Cinemáticos

#### Superiores

Dois corpos que possuem uma linha ou ponto de contato para restringir seus movimentos.

#### Inferiores

Dois corpos que possuem uma área ou superfície de contato para restringir seus movimentos.

### Expansão e contração de pares cinemáticos

Os pares cinemáticos podem ser expandidos em mais de uma junta ou contraídos em menos jutas, exemplo uma junta esférica pode ser substituída por 3 juntas de revolução, sendo uma em x, uma em y e uma em z.

### Cadeias cinemáticas

São a junção de vários pares cinemáticos.

#### Abertas

Podem ser abertas caso haja apenas um caminho para chegar de um ponto a outro no mecanismo

#### Fechadas

Podem ser fechadas caso haja dois ou mais caminhos para chegar de um ponto a outro no mecanismo.

#### Mistas

Caso haja uma mistura de sub cadeias cinemáticas.

### Mecanismo

É uma cadeia cinemática onde um dos elos é fixo.

### Representações de mecanismos

Os mecanismos possuem diferentes maneiras de representação, sendo elas funcional, estrutural e por grafos.

#### Representação funcional

Assemelha-se aos elementos como são na prática, apenas para ajudar a visualizar a construção de maneira analítica.

#### Representação estrutural

É a representação onde os corpos e juntas são demonstrados em sua totalidade, juntas são representadas por bolinhas enquanto os elos são representados por sua quantidade de conexões.

#### Representação por grafos

Os elos do mecanismo são os vértices do grafo e as jutas são as arestas do mesmo, semelhante à representação estrutural.